# Przegląd obszarów i granic aglomeracji

# Barwice – PLZA038

# powiat

# Szczecinecki

# województwo

Zachodniopomorskie

Grudzień 2023

Spis treści

1. Uzasadnienie realizacji przeglądu obszarów i granic aglomeracji Barwice	3

2. Wykorzystane materiały oraz akty prawne	3

3. Charakterystyka aglomeracji oraz gminy i miejscowości wchodzące w jej skład	5

4. Adres gminy wiodącej w aglomeracji	5

5. Położenie aglomeracji Barwice	5

6. Oczyszczalnia ścieków	7

7. System odbioru ścieków na terenie aglomeracji	8

8. Dane o liczbie mieszkańców miejscowości wchodzących w skład Aglomeracji Barwice	9

9. Dane o liczbie zarejestrowanych miejsc noclegowych w miejscowościach wchodzących w skład Aglomeracji Barwice	10

10. Dane wynikające z ładunku ścieków przemysłowych odprowadzanych do sieci kanalizacji zbiorczej wraz z ich składem jakościowym	11

11. Dane o średniej dobowej ilości ścieków napływających do oczyszczalni ścieków w Barwicach i powstających na terenie Aglomeracji Barwice oraz ich składzie jakościowym	12

12. Równoważna liczba mieszkańców (RLM) Aglomeracji Barwice	14

13. Dane o strefach ochronnych ujęć wody	15

14. Dane o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych	16

15. Dane o formach ochrony przyrody	16

16. Podsumowanie	17

# Uzasadnienie realizacji przeglądu obszarów i granic aglomeracji Barwice

Aglomeracja Barwice została wyznaczona Rozporządzeniem nr 31/2007 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31 maja 2007r. Aktualnie obowiązującym aktem prawnym wyznaczającym Aglomerację Barwice jest Uchwała nr XXVI/215/2020 Rady Miejskiej
w Barwicach z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Barwice.

Wykonanie niniejszego opracowania ma na celu spełnienie zapisów art. 92 Ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, - Wójt, burmistrz lub prezydent miasta co 2 lata dokonuje przeglądu obszarów i granic aglomeracji wyznaczonych na podstawie art. 87 ust. 1, z uwzględnieniem kryterium ich utworzenia, o którym mowa w art. 86 ust. 1, oraz zaistniałych zmian równoważnej liczby mieszkańców w aglomeracji i w razie potrzeby informuje radę gminy o konieczności zmiany obszarów i granic aglomeracji. W okresie ostatnich 2 lat nie wykonano przeglądu obszarów i granic Aglomeracji Barwice.

# Wykorzystane materiały oraz akty prawne

Przy wykonywaniu przeglądu obszarów i granic Aglomeracji Barwice wykorzystano następujące materiały oraz akty prawne:

- Uchwała nr XXVI/215/2020 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Barwice (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2021r., poz. 224),

- porozumienia z dn. 15 października 2020r. pomiędzy Gminą Barwice reprezentowaną przez Burmistrza Barwic a Gminą Borne Sulinowo reprezentowaną przez Burmistrz Bornego Sulinowa o współdziałaniu przy wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Barwice (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020r., poz. 5039)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018r., poz. 1586).

- Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991r.)

- Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych,

- Obowiązujące akty prawne:

– Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1478 ze zm.).
– Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. 2023 poz. 1469 ze zm.),
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1336 ze zm.).
– Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. 2023r. poz. 537 ze zm.).
– Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2023r. poz. 977 ze zm.),
– Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 40 ze zm.).
– Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska
wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do
ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do
wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019r. poz. 1311).

- Wytyczne PGW Wody Polskie i Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej do wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji (Lipiec 2019r.),

- Dane i informacje pozyskane z materiałów Urzędu Miejskiego w Barwicach, Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie oraz z Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinku, w tym:

– Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Barwice oraz Borne Sulinowo,

– Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinku na lata 2021-2023 na terenie Gminy Barwice,

– Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 
i Gminy Barwice,

– Sprawozdanie z realizacji KPOŚK z ubiegłego okresu,

– Wykaz liczby mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej 
w miejscowościach wchodzących w skład Aglomeracji Barwice,

– Informacje na temat przedsiębiorstw zlokalizowanych na ternie Aglomeracji Barwice odprowadzających ścieki do sieci kanalizacyjnej,

– Informacje na temat ilości miejsc noclegowych zarejestrowanych na terenie Aglomeracji Barwice.

# Charakterystyka aglomeracji oraz gminy i miejscowości wchodzące w jej skład

Nazwa aglomeracji: Aglomeracja Barwice

Oznaczenie aglomeracji: PLZA038

RZGW aglomeracji: Szczecin

Gminy wchodzące w skład aglomeracji: Barwice i Borne Sulinowo

Miejscowości w aglomeracji: Barwice, Borzęcino, Białowąs, Cybulino, Gonne Małe, Górki, Kaźmierzewo, Kłodzino, Komorze – gm. Borne Sulinowo, Łeknica, Lubostronie, Luboradza, Ostrowąsy, Parchlino, Piaski, Polne, Przybkowo, Przybkówko, Stary Chwalim, Smuga, Stary Grabiąż, Sulikowo, Tarmno, Trzemienko, Żytnik

Lokalizacja oczyszczalni ścieków: Barwice

Odbiornik ścieków oczyszczonych: Rzeka Gęsia

Uchwała powołująca aglomerację: Uchwała nr XXVI/215/2020 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Barwice (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2021r., poz. 224)

# Adres gminy wiodącej w aglomeracji

Nazwa gminy: Barwice

Adres: ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice

Powiat: szczecinecki

Województwo: zachodniopomorskie

# Położenie aglomeracji Barwice

Gmina Barwice, będąca gminą wiodącą w aglomeracji, położona jest we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego w powiecie szczecineckim. Sąsiaduje
z gminami: Borne Sulinowo, Grzmiąca i Szczecinek w powiecie szczecineckim, Tychowo
w powiecie białogardzkim, Czaplinek w powiecie drawskim, Połczyn-Zdrój w powiecie świdwińskim. W skład gminy Barwice wchodzi 20 sołectw: Białowąs, Borzęcino, Chłopowo, Chwalimki, Gonne Małe, Jeziorki, Kłodzino, Knyki, Łeknica, Ostropole, Ostrowąsy, Nowe Koprzywno, Nowy Chwalim, Piaski, Polne, Przybkowo, Stary Chwalim, Stary Grabiąż, Sulikowo, Tarmno. Największą rzeką gminy jest Parsęta. Część gminy Barwice położona jest w Drawskim Parku Krajobrazowym. Dodatkowo znaczną część gminy Barwice zajmują obszary objęte ochroną Natura 2000, w tym Dorzecze Parsęty – Obszar Specjalnej Ochrony, Jeziora Czaplineckie, Ostoja Drawska oraz rezerwat przyrody – Przełom rzeki Dębnicy.

Przez miejscowość Barwice, będące siedzibą władz samorządowych gminy, prowadzą drogi wojewódzkie: nr 171 (Bobolice – Czaplinek) oraz nr 172 (Połczyn Zdrój – Szczecinek).

Rys. 1. Mapa poglądowa Aglomeracji Barwice z zaznaczeniem lokalizacji oczyszczalni ścieków

# Oczyszczalnia ścieków

- Lokalizacja oczyszczalni

Zgodnie z danymi operatora oczyszczalni – Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinku oczyszczalnia ścieków w Barwicach posiada status oczyszczalni biologicznej bez usuwania biogenów. Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w północnej części miejscowości Barwice, położona jest na terenie działek ewidencyjnych o numerach 465/3, 465/18 i 465/11w obrębie Stary Chwalim.

- Miejsce zrzutu ścieków oczyszczonych

Wylot rurociągu odprowadzającego ścieki oczyszczone znajduje się na działce
nr 465/11, obręb Stary Chwalim, jednostka ewidencyjna Barwice – Obszar Wiejski.

Współrzędne geograficzne wylotu: długość (E) 16,3704, szerokość (N) 53,7575

- Pozwolenie wodnoprawne

Oczyszczalnia ścieków działa na podstawie pozwolenia wodnoprawnego znak SZ.ZUZ.2.4210.150.2020.MR z dnia 24.08.2020r. wydanego przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Parametry oczyszczalni ścieków:

– maksymalna sekundowa przepustowość [m3/s]: 0,009768,

– średnia dobowa przepustowość [m3/d]: 844,

– maksymalna roczna przepustowość [m3/rok]: 308060

Dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych:

– BZT5 < 25 mgO2/l,

– ChZTcr < 125 mgO2/l,

– zawiesina ogólna < 35 mg/l

Pozwolenie wodnoprawne ważne do 24.08.2030r.

- Zakres i częstotliwość wykonywania analiz odprowadzanych ścieków

Zakres wykonywanych analiz ścieków surowych oraz oczyszczonych powinien zawierać wskaźniki zanieczyszczeń, które zostały określone w warunkach pozwolenia wodnoprawnego. Wymogi dotyczące poboru, zakresu i częstotliwości badania ścieków oczyszczonych wprowadzanych do wód określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych dowód lub do urządzeń wodnych
§ 5 pkt 2

- RLM oczyszczalni poniżej 2000 - 4 próbki w okresie roku, a jeżeli ścieki spełniają
wymagane warunki - 2 próbki w następnym roku; w przypadku gdy co najmniej
jedna próbka z dwóch pobranych nie spełnia wymaganych warunków, w następnym
roku pobiera się ponownie 4 próbki,

- RLM oczyszczalni od 2000 do 9999 - 12 próbek w okresie roku, a jeżeli zostanie
wykazane, że ścieki spełniają wymagane warunki - 4 próbki w następnym roku,
w przypadku gdy co najmniej jedna próbka z czterech pobranych nie spełnia
wymaganych warunków, w następnym roku pobiera się ponownie 12 próbek;

- RLM oczyszczalni od 10000 do 49999 - 12 próbek w okresie roku,

- RLM oczyszczalni równej 50000 i większej - 24 próbki w okresie roku.

- Informacje o planowanych pracach oraz modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych

Zgodnie z Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych
i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinku na lata 2021-2023 na terenie Gminy Barwice (Uchwała nr XXIX/241/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 kwietnia 2021 roku), do realizacji na oczyszczalni ścieków w Barwicach zaplanowano zadania polegające na modernizacji oraz budowie urządzeń wspomagających pracę oczyszczalni na sumaryczną kwotę 541 000 zł.

# System odbioru ścieków na terenie aglomeracji

- Sieć kanalizacyjna

Całkowita długość istniejącej sieci kanalizacyjnej wynosi 114,2 km, w tym:

– sieć grawitacyjna – 51,0 km,

– sieć ciśnieniowa (tłoczna) – 63,2 km.

W odniesieniu do stanu z roku 2020, dane zawarte w uchwale wyznaczającej Aglomerację Barwice, długości istniejącej sieci kanalizacyjnej nie uległy zmianie.

- Sieć kanalizacyjne planowana do realizacji

Zgodnie z zapisami Uchwały nr XXIX/241/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących
w posiadaniu PWiK Spółka z o.o. na lata 2021 - 2023 na terenie Gminy Barwice" do wykonania uwzględniono zadania pn. Budowa sieci kanalizacji tłocznej z lokalizacją Barwice ul. Zielona – Czaplinecka o długości ok. 700mb. Przedmiotowe zadanie zawiera wykonanie sieci od istniejącej sieci kanalizacyjnej do kompleksu nowopowstałych działek budowlanych. Jako tereny niezamieszkałe włączenie kompleksu działek do aglomeracji nie jest możliwe ze względu na niespełnienie wymaganego wskaźnika koncentracji liczby mieszkańców na 1 kilometr planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej.

- Pojedyncze systemy oczyszczania ścieków na terenie aglomeracji

Ze względu na brak wymaganej ilości danych z prowadzonej ewidencji jako wartość do dalszych analiz przyjęto 0. Na dzień sporządzenia opracowania, dane będące w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Barwicach nie stanowią miarodajnego odniesienia do stanu faktycznego. Ewidencjonowanie rozpoczęto w czerwcu 2023 r. W momencie zakończenia ewidencjonowania potrzebne dane zostaną uzupełnione
o potrzebną wartość.

- Zbiorniki bezodpływowe

Ze względu na brak wymaganej ilości danych z prowadzonej ewidencji jako wartość do dalszych analiz przyjęto 0. Na dzień sporządzenia opracowania, dane będące w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Barwicach nie stanowią miarodajnego odniesienia do stanu faktycznego. Ewidencjonowanie rozpoczęto w czerwcu 2023 r. W momencie zakończenia ewidencjonowania potrzebne dane zostaną uzupełnione
o potrzebną wartość.

# Dane o liczbie mieszkańców miejscowości wchodzących w skład Aglomeracji Barwice

Poniżej przedstawiono listę miejscowości w aglomeracji Barwice oraz ich liczbę mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej, uwzględniono liczbę mieszkańców zameldowanych na pobyt stały oraz zameldowanych na pobyt czasowy – stan na 31 grudnia 2022 roku.

| Lp. | Nazwa miejscowości | Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały | Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt czasowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Barwice | 3426 | 39 |
| 2 | Borzęcino | 124 | 0 |
| 3 | Białowąs | 277 | 2 |
| 4 | Cybulino | 41 | 0 |
| 5 | Gonne Małe | 189 | 5 |
| 6 | Górki | 78 | 0 |
| 7 | Kaźmierzewo | 71 | 1 |
| 8 | Kłodzino | 140 | 1 |
| 9 | Komorze – gm. Borne Sulinowo | 34 | 2 |
| 10 | Łeknica | 403 | 4 |
| 11 | Luboradza | 20 | 0 |
| 12 | Lubostronie | 71 | 0 |
| 13 | Ostrowąsy | 333 | 5 |
| 14 | Parchlino | 116 | 2 |
| 15 | Piaski | 179 | 3 |
| 16 | Polne | 151 | 0 |
| 17 | Przybkowo | 116 | 1 |
| 18 | Przybkówko | 37 | 1 |
| 19 | Smuga | 12 | 0 |
| 20 | Stary Chwalim | 537 | 3 |
| 21 | Stary Grabiąż | 53 | 2 |
| 22 | Sulikowo | 241 | 0 |
| 23 | Tarmno | 114 | 2 |
| 24 | Trzemienko | 10 | 0 |
| 25 | Żytnik | 23 | 0 |
| RAZEM |  | 6796 | 73 |

# Dane o liczbie zarejestrowanych miejsc noclegowych w miejscowościach wchodzących w skład Aglomeracji Barwice

Zgodnie z § 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji, jako osoby czasowo przebywające w aglomeracji rozumie się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych w aglomeracji.

Poniżej przedstawiono listę punktów noclegowych wraz z ilością miejsc noclegowych w miejscowościach zlokalizowanych w aglomeracji Barwice korzystających z sieci kanalizacyjnej, – stan na koniec 2022 roku.

- Dylka Ranch Przybkówko 3 – liczba miejsc noclegowych 12,

- „U Iwonki” Białowąs 22/2 – liczba miejsc noclegowych 10,

- Agroturystyka Wiesława Janyga – Piaski 25A – liczba miejsc noclegowych 2,

- Dwór Pomorski Sp. z o. o. y Luboradza 4 – liczba miejsc noclegowych 100,

- Pokoje „U Zosi” ul. Nowa 12 – liczba miejsc noclegowych 8,

- Gospodarstwo Agroturystyczne Ryszard Pawlak Piaski 46 – liczba miejsc noclegowych 6,

- Gospodarstwo Agroturystyczne Agnieszka Żakowiec Piaski 47 – liczba miejsc noclegowych 4

Suma ilości miejsc noclegowych w miejscach noclegowych zlokalizowanych na terenie Aglomeracji Barwice wynosi 142.

Na terenie Aglomeracji Barwice nie przewiduje się podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej obiektów posiadających zarejestrowane miejsca noclegowe.

# Dane wynikające z ładunku ścieków przemysłowych odprowadzanych do sieci kanalizacji zbiorczej wraz z ich składem jakościowym

Poniżej przedstawiono listę zakładów przemysłowych oraz usługowych podłączonych do systemu kanalizacji zbiorczej – stan na wrzesień 2023 roku.

- Danpol Andrzej Daniłowicz, ul. Jana Pawła II 1, 78-460 Barwice,

- Zakład Przetwórstwa Mięsnego S.C. Agnieszka Zwierzchowska, Sandra Zwierzchowska, Adrian Zwierzchowski, ul. Spokojna 6, 78-460 Barwice,

- ML Cars Marcin Nowakowski, ul. Mała 1A, 78-460 Barwice,

- Remondis Sanitech Poznań Spółka z o.o., ul. Czaplinecka 12, 78-460 Barwice,

- Produkcja Handel Usługi I.B. Świercz Łabądź Spółka Jawna, ul. Nowa 4, 78-460 Barwice,

- Rybińscy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Dworcowa 7, 78-460 Barwice.

Ilość ścieków przemysłowych |(powstających w zakładach przemysłowych), odprowadzanych do kanalizacji, na podstawie danych przekazanych przez PWiK Sp. z o.o.
w Szczecinku wynosi 7,84 m3/d.

| Wskaźnik | Wartość wskaźnika zanieczyszczeń |
| --- | --- |
| BZT5 [mgO2/l] | 700 – brak danych za rozpatrywany okres, dane przyjęte na podstawie przedstawionych w uchwale wyznaczającej Aglomerację Barwice |
| ChZTCr [mgO2/l] | 735 |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | 380 |
| Odczyn [pH] | 7,83 |
| Stężenie azotu amonowego [mg/l] | 29,73 |
| Stężenie formaldehydu [mg/l] | 1,52 |
| Stężenie fosforu ogólnego [mg/l] | 11,21 |
| Przewodność elektryczna właściwa [μS/cm] | 1147 |
| Zawiesina łatwoopadająca [ml/l] | 10 |
| Substancje ekstrahujące się eterem naftowym [mg/l] | 23 |
| Stężenie chlorków [mg/l] | 1178,00 |

Dane przedstawione w powyższej tabeli, z wyjątkiem wartości wskaźnika zanieczyszczeń  BZT5, pochodzą z danych przekazanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinku, dotyczą ścieków przemysłowych wprowadzonych do sieci kanalizacyjnej w 2023r.

Na terenie Aglomeracji Barwice nie przewiduje się podłączenia do kanalizacji zakładów wytwarzających ścieki przemysłowe.

# Dane o średniej dobowej ilości ścieków napływających do oczyszczalni ścieków
w Barwicach i powstających na terenie Aglomeracji Barwice oraz ich składzie jakościowym

Poniżej przedstawiono ilość ścieków napływających do oczyszczalni ścieków
w Barwicach z terenów wchodzących w skład Aglomeracji Barwice.

Zgodnie z art. 16 pkt 63 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne pod pojęciem ścieków komunalnych rozumie się „ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji
i oczyszczania ścieków komunalnych".

- Ilość ścieków oczyszczonych w 2022 roku [m3/rok]: 202638

- Średnie obciążenie oczyszczalni w 2022 roku (ścieki dopływające siecią kanalizacyjną) [m3/d]: 554

- Ścieki dowożone taborem asenizacyjnym [m3/rok]: 293,7

W odniesieniu do stanu z roku 2020, dane zawarte w Uchwale w sprawie wyznaczenia obszarów i granic Aglomeracji Barwice, ilość ścieków napływających na oczyszczalnię
w Barwicach w roku 2022 utrzymała się na zbliżonym poziomie. Oczyszczalnia ścieków
w Barwicach posiada rezerwy przepustowości wystarczające do przyjęcia dodatkowych ilości ścieków np. dowożonych taborem asenizacyjnym.

Poniżej przedstawiono średnie stężenie zanieczyszczeń w ściekach napływających (surowych) oraz ściekach oczyszczonych w oczyszczalni ścieków w Barwicach w roku 2022 roku.

| Średnioroczne wskaźniki ścieków surowych |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wskaźnik | Wartość wskaźnika zanieczyszczeń |  |
| BZT [mg/l] | 752 |  |
| ChZT [mg/l] | 1552,75 |  |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | 788,75 |  |
| Średnioroczne wskaźniki ścieków oczyszczonych |  |  |
| Wskaźnik |  | Wartość wskaźnika zanieczyszczeń |
| BZT [mg/l] |  | 14,40 |
| ChZT [mg/l] |  | 71,267 |
| Zawiesina ogólna [mg/l] |  | 17,67 |

Parametry ścieków oczyszczonych oraz stopień redukcji zanieczyszczeń są zgodne
z pozwoleniem wodnoprawnym i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych.

W odniesieniu do stanu z roku 2020,  dane zawarte w Uchwale w sprawie wyznaczenia obszarów i granic Aglomeracji Barwice, skład jakościowy ścieków napływających na oczyszczalnie ścieków w Barwicach uległ pogorszeniu.

# Równoważna liczba mieszkańców (RLM) Aglomeracji Barwice

Zgodnie z §2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji, równoważna liczba mieszkańców aglomeracji (RLM aglomeracji), uwzględnia
ścieki pochodzące:

1) od stałych mieszkańców aglomeracji, gdzie 1 RLM aglomeracji odpowiada 1 stałemu
mieszkańcowi aglomeracji,

2) z przemysłu w aglomeracji, przy czym ładunek przelicza się zgodnie z art. 86 ust. 3
pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne,

3) od osób czasowo przebywających w aglomeracji, gdzie 1 RLM aglomeracji odpowiada
1 zarejestrowanemu miejscu noclegowemu.

Dla Aglomeracji Barwice, stała liczba mieszkańców, przedstawiona w punkcie 8, wynosi 6869 osób.

Liczba RLM obliczona na podstawie ładunku BZT5 zawartego w ściekach przemysłowych
powstających na terenie Aglomeracji Barwice jest równa (wyliczenie na podstawie danych
w Punkcie 10):

700 g O2/m3 x 2861,6 m3 / rok / 365 / 60 = 92 RLM

Liczba zarejestrowanych miejsc noclegowych zlokalizowanych na terenie Aglomeracji
Barwice przedstawiona w Punkcie 9 jest równa 142 RLM.

W poniższym zestawieniu przedstawiono równoważną liczbę mieszkańców (RLM) dla Aglomeracji Barwice

| Wyszczególnienie | RLM |
| --- | --- |
| Liczba osób zamieszkujących miejscowości w obszarze Aglomeracji Barwice – punkt 8 | 6869 |
| – w tym aktualnie korzystających z kanalizacji | 6869 |
| – w tym przewidzianych do objęcia planowaną do realizacji siecią kanalizacji | 0 |
| – w tym objętych indywidualnymi systemami oczyszczania ścieków – przydomowe oczyszczalnie ścieków | 0 |
| – w tym objętych indywidualnymi systemami zbierania ścieków – zbiorniki bezodpływowe | 0 |
| Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji równa liczbie zarejestrowanych miejsc noclegowych, korzystających z sieci kanalizacyjnej – punkt 9 | 142 |
| Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji równa liczbie zarejestrowanych miejsc noclegowych, którzy będą korzystali z planowanej do realizacji sieci kanalizacyjnej | 0 |
| Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej – punkt 10 | 92 |
| Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe którzy będą korzystali z planowanej do realizacji sieci kanalizacyjnej | 0 |
| Równoważna Liczba Mieszkańców RLM | 7103 |

W odniesieniu do zapisów Uchwały nr XXVI/215/2020 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Barwice (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2021r., poz. 224), wielkość Aglomeracji Barwice ulega zwiększeniu z 6533 RLM na 7103 RLM, tj. o 8,73%. Aglomeracja Barwice
pozostaje w tym samym przedziale wielkościowym określonym w Załączniku nr 3 do
Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie
należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu
wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych, tj. w przedziale od 2000 do 99 99 RLM. Oznacza to, że wymagania określone w ww. rozporządzeniu odnośnie stopnia oczyszczania ścieków na terenie Aglomeracji Barwice nie ulegają zmianie.

Jednak wykazana różnica w liczbie RLM jest na tyle znaczna, że zachodzi konieczność zmiany wyżej przytaczanej uchwały Rady Miejskiej w Barwicach w sprawie wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji Barwice.

Według wytycznych „Mapa drogowa” dla aglomeracji ubiegających się o ujęcie
w VI aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, maksymalne
odstępstwo pomiędzy RLM w uchwale, a RLM aglomeracji wyliczonym na
podstawie rzeczywistych danych nie może przekroczyć 5%. Na podstawie powyższego maksymalna dopuszczalna różnica została przekroczona.

# Dane o strefach ochronnych ujęć wody

Na terenie gminy Barwice funkcjonują cztery ujęcia wody:

SUW Barwice – zlokalizowana w granicach aglomeracji Barwice, Decyzja z dnia 26.06.2018r., znak SZ.ZUZ.2.4100.1.2018.Ech wydana przez Dyrektora Zarządu Zlewni
w Koszalinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Teren ochrony bezpośredniej obejmuje część działki nr 84 obręb Barwice 04, o pow. 0,5458 ha.

SUW Białowąs –  zlokalizowana w granicach aglomeracji Barwice, Decyzja z dnia 29.06.2018r., znak SZ.ZUZ.2.4100.13.2018.Ech wydana przez Dyrektora Zarządu Zlewni
w Koszalinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Teren ochrony bezpośredniej obejmuje całość działki nr 4/24, 4/28 i część działki nr 4/45 obręb Białowąs.

SUW Chłopowo – zlokalizowana poza granicami aglomeracji Barwice, Decyzja z dnia 29.06.2018r., znak SZ.ZUZ.2.4100.6.2018.Ech wydana przez Dyrektora Zarządu Zlewni
w Koszalinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Teren ochrony bezpośredniej obejmuje całość działki nr 27/4 obręb Chłopowo.

SUW Nowy Chwalim – zlokalizowana poza granicami aglomeracji Barwice, Decyzja z dnia 29.06.2018r., znak SZ.ZUZ.2.4100.8.2018.Ech wydana przez Dyrektora Zarządu Zlewni
w Koszalinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Teren ochrony bezpośredniej obejmuje całość działki nr 75/3 obręb Nowy Chwalim.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne art. 120 –142 występujące na obszarze aglomeracji ujęcia posiadają ustanowione decyzjami strefy ochronne obejmujące wyłącznie teren ochrony bezpośredniej. Strefy zostały ustanowione przez właściwy organ Wód Polskich - Dyrektora Zarządu zlewni w Koszalinie.

# Dane o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych

Na terenie Aglomeracji Barwice nie występują obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

# Dane o formach ochrony przyrody

NATURA 2000 - Dyrektywa siedliskowa PLH320007 – DORZECZE Parsęty –  zatwierdzona jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej 2012/14/EU z dnia 18 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia na mocy Dyrektywy Rady 92/43/EWG, piątego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (numer aktu notyfikacyjnego C(2011)8278)

NATURA 2000 - Dyrektywa ptasia - PLB320019 - Ostoja Drawska -  obszar wyznaczony rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. Nr 25 poz. 133 ze zm.)

NATURA 2000 - Jeziora Czaplineckie - PLH320039 - DECYZJA KOMISJI z dnia 12 grudnia 2008r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowany jako dokument nr C(2008)8039)(2009/93/WE)

Drawski Park Krajobrazowy - utworzony na podstawie Uchwały nr XVI/49/79 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie z dnia 24 kwietnia 1979 (Dz. Urz. WRN
w Koszalinie nr 6, poz. 13)

Przełom Rzeki Dębnicy - rezerwat przyrody - Zarządzenie Nr 7/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z 9 stycznia 2009 roku, (Dz. U. Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 3 lutego 2009 Nr 5, poz. 193).

Pojezierze Drawskie – obszar chronionego krajobrazu – Uchwała Nr X/46/75 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie z dnia 17 listopada 1975 r. w sprawie stref chronionego krajobrazu (Dz. Urz. WRN w Koszalinie nr 9, poz. 49).

# Podsumowanie

Z powyższego przeglądu wynika, że wielkość Aglomeracji Barwice uległa zmianie, zwiększyła się z z 6533 RLM na 7103 RLM, tj. o 8,73%. Aglomeracja Barwice
pozostaje w tym samym przedziale wielkościowym określonym w Załączniku nr 3 do
Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie
należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu
wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych, tj. w przedziale od 2000 do 99 99 RLM. Oznacza to, że wymagania określone w ww. rozporządzeniu odnośnie stopnia oczyszczania ścieków na terenie Aglomeracji Barwice nie ulegają zmianie.

Jednak wykazana różnica w liczbie RLM jest na tyle znaczna, że zachodzi konieczność zmiany wyżej przytaczanej uchwały Rady Miejskiej w Barwicach w sprawie wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji Barwice.

Według wytycznych „Mapa drogowa” dla aglomeracji ubiegających się o ujęcie
w VI aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, maksymalne
odstępstwo pomiędzy RLM w uchwale, a RLM aglomeracji wyliczonym na
podstawie rzeczywistych danych nie może przekroczyć 5%. Na podstawie powyższego maksymalna dopuszczalna różnica została przekroczona. Oczyszczalnia ścieków
w Barwicach, która oczyszcza ścieki z terenu Aglomeracji Barwice spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych oraz w Dyrektywie Rady nr 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Oczyszczalnia ścieków w Barwicach posiada rezerwy przepustowości wystarczające do przyjęcia dodatkowych ilości ścieków np. dowożonych taborem asenizacyjnym.