ZATWIERDZAM

2023

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Urzędu Miejskiego w Barwicach ul. Zwycięzców 22

Opracował:

Strona 1 z 44

Maj 2023

Spis treści

- Wprowadzenie …………………………………………………………………...   3

- Podstawowe pojęcia zakresu ewakuacji i alarmowania………………………   3-4

- Charakterystyka budynku………………………………………………………  4

System zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku…………………………  5-9

- Procedura ewakuacji Urzędu Miejskiego w Barwicach……………………….  10

Cel procedury ……………………………………………………………………  10

Podstawy uruchamiania procedury…………………………………………….  10

Sposoby ogłaszania alarmu……………………………………………………… 11-12

Przydział obowiązków organizacja działania…………………………………... 12-15

Ogólne zasady podczas ewakuacji………………………………………………. 15

Drogi ewakuacyjne……………………………………………………………….. 16-18

- Zabezpieczenie prac pożarowo niebezpiecznych……………………………….  19-31

- Zasady zaznajamiania pracowników z przepisami z zakresu ochrony p-poż… 32-41

- Postanowienia końcowe i podstawy prawne……………………………………. 42-42

- Wykaz załączników………………………………………………………………..43

Strona 2 z 44

- Wprowadzenie

Celem niniejszego opracowania   jest   analiza   planu   ewakuacji,   który   pomoże w zapewnieniu bezpieczeństwa na wypadek sytuacji kryzysowej. Bezpieczeństwo pracowników i potencjalnych petentów jest wyjątkowo ważne, a odpowiednie opracowanie planu pozwala na przeprowadzenie odpowiednich działań ewakuacyjnych.

Podstawowe pojęcia z zakresu ewakuacji i alarmowania

  - Alarm jest to sygnał przekazany głosem, osobiście lub telefonicznie, albo w inny sposób, z dowolnego źródła, informujący, że zostało wykryte zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi pożarem, skażeniem, katastrofą naturalną lub technologiczną,

działaniami terrorystycznymi bądź innymi zagrożeniami.

  - Alarmowanie jest to działanie mające na celu natychmiastowe przekazanie sygnału do właściwych władz, służb i ludności, informującego o wystąpieniu zagrożenia wymagającego podjęcia natychmiastowego działania.

  - Ewakuacja jest to zaplanowane lub doraźne zorganizowane wyprowadzenie ludzi oraz przemieszczenie środków materiałowych z zagrożonych obiektów do wyznaczonych miejsc zbiórki ludzi i składowania sprzętu (rejonów ewakuacji).

  - Powiadamianie jest to przekazywanie, przy użyciu wszelkich dostępnych środków, określonych sygnałów lub informacji mających na celu zaalarmowanie właściwych władz i ludności o możliwości wystąpienia, wystąpieniu lub ustąpieniu zagrożenia oraz przekazanie sposobu postępowania w danym wypadku.

  - Strefa zagrożenia – miejsca, rejony, obszary, w których występują zagrożenia dlażycia lub zdrowia ludzi oraz mienia i środowiska spowodowane przez naturalne

katastrofy, awarie techniczne, pożary lub inne zagrożenia.

  - Warunki    ewakuacji    –    przedsięwzięcia    zapewniające    możliwość    szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrożonej lub objętej pożarem, dostosowane do liczby i stanu sprawności osób przebywających w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiarów, uwzględniające także zastosowanie odpowiednich

technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych polegających na:

- zapewnieniu dostatecznej liczby i szerokości wyjść ewakuacyjnych,

- zachowaniu dopuszczalnej długości, szerokości i wysokości przejść oraz dojść ewakuacyjnych,

- zapewnieniu bezpiecznej pożarowo obudowy i wydzieleń dróg ewakuacyjnych oraz pomieszczeń,

- zabezpieczeniu przed zadymieniem wymienionych w przepisach techniczno- budowlanych dróg ewakuacyjnych, w tym: na stosowaniu urządzeń zapobie- gających zadymianiu lub urządzeń i innych rozwiązań techniczno- budowlanych zapewniających usuwanie dymu,

- zapewnieniu oświetlenia awaryjnego w obiektach, w których jest ono niezbędne do ewakuacji ludzi,

- zapewnieniu     możliwości     rozgłaszania     sygnałów     alarmowych,     ostrzegawczych i komunikatów głosowych poprzez dźwiękowy system ostrzegawczy w budynkach, dla których jest on wymagany.

- Charakterystyka budynku

Nazwa obiektu, lokalizacja, opis ogólny budynku

Budynek Urzędu Miejskiego jest budynkiem trzykondygnacyjnym, podpiwniczony zlokalizowanym w Barwicach przy ulicy Zwycięzców 22. Konstrukcja tradycyjna murowana, kryty dachówka ceramiczną.

Na zewnątrz z budynku prowadzą trzy wyjścia ewakuacyjne .W budynku znajdują się dwie klatki schodowe. Budynek zaliczany do Kategorii Zagrożenia ludzi ZL III.

Główny wyłącznik prądu zlokalizowany jest po prawej stronie za głównymi drzwiami wyjściowymi.

W budynku może przebywać 45pracowników i około 200 petentów

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje:

- wodno – kanalizacyjną z wewnętrzną siecią hydrantową,

- elektryczną,

- odgromową,

- telefoniczną,

- komputerową,

- centralnego ogrzewania. Powierzchnia użytkowa - 247,25 m² Kubatura – 1 866,37 m³.

System zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku

Instalacje i urządzenia powinny być dobrane stosownie do funkcji budynku i występujących w nim zagrożeń. Powinny być one użytkowane i utrzymywane w stanie zgodnym z warunkami technicznymi,

w szczególności być poddawane okresowym przeglądom i konserwacji.

Zgodnie z § 180 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie instalacja i urządzenia elektryczne, przy zachowaniu przepisów rozporządzenia, przepisów odrębnych dotyczących dostarczania energii, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, a także wymagań Polskich Norm odnoszących się do tych instalacji i urządzeń, powinny zapewniać min. ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym, przepięciami łączeniowymi i atmosferycznym, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami.

- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu   do   wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru, należy stosować w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 1000 m³ lub zawierających strefy zagrożone wybuchem.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być umieszczony w pobliżu głównego wejścia dobudynku i odpowiednio ( zgodnie z Polską Normą ) oznaczony.

- Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne

Zaopatrzenie wodne do celów gaśniczych stanowią hydranty zewnętrzny podziemny miejskiej sieci wodociągowej zlokalizowany przy ulicy Zwycięzców przy budynkach Urzędu nr 22 Ponadto w budynku Urzędu znajduje się wewnętrzna sieć hydrantowa:

- w budynku hydranty wewnętrzne o średnicy przewodów ( DN ) 25 mm, na których zainstalowane są hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe o przekroju Ø 25 rozmieszczone na poszczególnych kondygnacjach.   Miejsca   usytuowania   hydrantów   zostały oznaczone   zgodnie z Polską Normą.

- Gaśnice przenośne, rozmieszczenie

Do prowadzenia skutecznej działalności w zapobieganiu pożarom i ich zwalczaniu niezbędne jest posiadanie wiedzy o procesie spalania, gdyż tylko ona pozwala na wszechstronną ocenę elementów, jakie składają się na szeroko rozumiane zjawisko pożaru. Ogólnie rzecz biorąc, spalanie się czegokolwiek jest procesem chemicznym, w czasie którego występuje łączenie się materiału palnego z utleniaczem (najczęściej tlenem), podczas którego wydziela się światło, ciepło i inne produkty spalania. Aby powstał, a następnie rozwijał się proces spalania konieczne jest istnienie w odpowiedniej proporcji substancji palnej, utleniacza i źródła zapalenia (bodźca energetycznego). Wynika z tego jednoznacznie, że do przerwania istniejącego już procesu spalania konieczna jest zmiana proporcji składników procesu tj.:

  - Usunięcie materiału palnego lub uczynienie go (w różny sposób) niepalnym w lokalnie występujących warunkach,

  - Eliminowanie bodźca termicznego podtrzymującego proces spalania (np. chłodzenie układu palnego),

  - Odcięcie dostępu utleniacza do miejsca pożaru.

Wymienione wyżej czynności stanowią istotę techniki gaszenia pożarów, przy czym podręczny sprzęt gaśniczy spełnia w tej technice rolę zasadniczą w sytuacjach, kiedy istnieje możliwość ugaszenia pożarów w zarodku, tj. w pierwszej fazie jego trwania.

Funkcja podręcznego sprzętu   gaśniczego   polega   bądź   to   na   działaniu   jednostkowym, tj. chłodzeniu materiału palnego, bądź na odcięciu od niego dostępu tlenu, albo oba te mechanizmy gaśnicze występują   jednoczenie. Do podręcznego sprzętu gaśniczego zalicza się: gaśnice i agregaty gaśnicze, koce gaśnicze. Podręczny sprzęt gaśniczy służy do gaszenia pożaru w zarodku. W obiekcie zakwalifikowanym do kategorii ZL III oraz PM o gęstości obciążenia ogniowego poniżej 500 MJ/m2 na każde 100 m2 powierzchni obiektu przypadać powinno min. 2 kg środkagaśniczego. Zaleca się stosować gaśnice o minimalnej masie 4 kg.

Przy rozmieszczaniu sprzętu w obiekcie należy stosować następujące zasady :

  - sprzęt powinien być umieszczony w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, przy wejściach, przejściach i korytarzach, przy wyjściach na zewnątrz pomieszczeń,

  - oznakowanie miejsc usytuowania sprzętu powinno być zgodne z obowiązującymi Normami:

- PN-EN ISO 7010:2012 oraz PN-ISO 3864-1:2006 ZNAKI EWAKUACYJNE

- PN-EN ISO 7010:2012 ZNAKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ - FIRE EQUIPMENT

- PN-N-01256-5 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach

ewakuacyjnych i drogach pożarowych.

  - do sprzętu powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m,

  - sprzęt należy umieszczać w miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła ( piece, grzejniki),

  - odległość dojścia do sprzętu nie powinna być większa niż 30 m .

Rozmieszczenie gaśnic w obiekcie Urzędu:

    - Piwnica – gaśnica GP – 4Z szt.1.

    - Parter – gaśnica GP – 4Z szt.4.

    - Pierwsze piętro – gaśnica GP – 4Z szt.4.

    - Poddasze GP – 1Z szt.1.

Zobrazowanie rozmieszczenia (Załącznik nr 1)

- Drogi pożarowe.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych wymaga aby droga pożarowa o utwardzonej nawierzchni umożliwiająca dojazd o każdej porze roku jednostek ochrony przeciwpożarowej była doprowadzona do budynku zaliczonego do kategorii zagrożenia ludzi ZL III owysokości powyżej 15 m.

Możliwe zagrożenia

| Rodzaj zagrożenia | Poziom zagrożenia | Przykłady |
| --- | --- | --- |
| Awaria techniczna | 3 | -zwarcie instalacji elektrycznej (pożar) -przeciążenie instalacji grzewczej -rozszczelnienie instalacji gazowej (wybuch i pożar) -awaria sieci wodno-kanalizacyjnej |

| Katastrofy naturalne | 2 | -zalania i podtopienia spowodowane bardzo intensywnymi opadami atmosferycznymi -gwałtowne wyładowania atmosferyczne - silne wiatry -zalegający śnieg |
| --- | --- | --- |
| Zdarzenia terrorystyczne | 1 | - bezpośredni atak bronią palną lub innym niebezpiecznym narzędziem - podłożenie ładunku wybuchowego lub innych materiałów niebezpiecznych - skażenie powietrza toksycznymi środkami |

| Wysokie zagrożenie | 3 |
| --- | --- |
| Średnie zagrożenie | 2 |
| Niskie zagrożenie | 1 |

Źródłami powstania pożaru w pomieszczeniach Urzędu mogą być:

- palenie tytoniu, wrzucanie niedopałków, płonących zapałek do kosza na śmieci lub rzucanie ich w pobliżu materiałów palnych lub bezpośrednio na te materiały,

- posługiwanie się otwartym ogniem – zapałkami, świecami, itp.,

- używanie – niezgodnie z przepisami przeciwpożarowymi – cieczy łatwo zapalnych,

- korzystanie z uszkodzonych instalacji i urządzeń elektrycznych, ustawianie urządzeń grzejnych na przedmiotach i materiałach palnych niezgodnie z instrukcją producenta,

- pozostawianie bez dozoru włączonych przenośnych grzejników elektrycznych,

- pozostawianie nie wyłączonego dopływu prądu elektrycznego po zakończeniu pracy do odbiorników,

- stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów łatwo zapalnych,

- przechowywanie i gromadzenie materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od urządzeń i instalacji, których powierzchnie mogą nagrzać się powyżej 100˚C,

- dokonywanie przeróbek i remontów urządzeń oraz instalacji elektrycznej, budowy dodatkowych punktów odbioru energii elektrycznej oraz naprawianie uszkodzonych bezpieczników elektrycznych przez osoby nie posiadające wymaganych kwalifikacji zawodowych,

- przechowywanie cieczy palnych w nieszczelnych naczyniach, niezabezpieczonych przed stłuczeniem,

- wykonywanie prac spawalniczych lub cięcia metali (prac niebezpiecznych pożarowo) w sposób niezgodny z przepisami, bez należytego zabezpieczenia,

- podpalenia.

Drogi rozprzestrzeniania się pożaru

Drogami rozprzestrzeniania się pożaru będą materiały palne stanowiące przedmiot pracy biurowej oraz palne elementy wyposażenia wystroju i konstrukcji budynku. Zagrożenia będą powodowane przede wszystkim przez:

- nadmierną ilość przechowywanych lub składowanych materiałów palnych w stosunku do wielkości pomieszczeń przeznaczonych na ten cel ( tzw. nadmierne obciążenie ogniowe ),

- wyposażenie pomieszczeń w elementy wystroju i przedmioty palne, co w przypadku pożaru powoduje objęcie ogniem całego pomieszczenia,

- wyposażenie podłóg pomieszczeń w palne wykładziny,

- wyposażenie dróg komunikacyjnych w palne elementy wystroju i pokrycia podłóg,

- brak porządku i czystości w pomieszczeniach.

Na możliwość i prędkość rozprzestrzeniania się pożaru w obiektach wpływają następujące czynniki:

- stopień palności wyposażenia pomieszczeń,

- zachowanie wymaganej odporności ogniowej elementów konstrukcyjnych budynków,

- zachowanie wielkości stref pożarowych,

- stosowanie	wymaganych	oddzieleń	pożarowych,	obudowywanie	i	zamykanie	klatek schodowych,

- ilość zgromadzonych w pomieszczeniach materiałów palnych oraz sposób ich składowania,

- sprawność środków alarmowania i łączności oraz sprzętu i urządzeń gaśniczych,

- postępowanie i kierowanie akcją gaśniczą,

- niemożliwość szybkiego dojazdu i dostępu do obiektu jednostek straży pożarnej,

- brak oznakowania urządzeń przeciwpożarowych, sprzętu gaśniczego, głównych wyłączników instalacyjnych obiektów.

Należy pamiętać, że rozprzestrzenianie się pożaru i dymu odbywać się może swobodnie po całym budynku ciągami komunikacji poziomej i pionowej (korytarze i klatki schodowe) oraz poprzez otwory instalacyjne.

3. Procedura ewakuacji Urzędu Miejskiego w Barwicach

Cel procedury

Celem jest zapewnienie sprawnego przygotowania i przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji pracowników szkoły oraz uczniów z budynków w przypadku wystąpienia zagrożenia

Plan	jest	elementem	reagowania	kryzysowego	określa	tryb	postępowania,	szybkiego i sprawnego działania oraz osób odpowiedzialnych realizujących niezbędne działania.

Podstawy uruchomienia procedury

Procedurę ewakuacji uruchamia się w wypadku zagrożenia:

- pożarem budynku- – jeżeli nie jest możliwe prowadzenie akcji gaśniczo-ratowniczej i opanowanie pożaru przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego

- aktem terrorystycznym (informacje o podłożeniu ładunku wybuchowego lub innych materiałów niebezpiecznych dla życia lub zdrowia ludzi

- innymi zagrażającymi zdrowiu lub życiu okolicznościami.

Ewakuację prowadzi się w celu:

- ochrony pracowników uczniów przed niebezpieczeństwami zagrażającymi ich życiu lub zdrowiu,

- zminimalizowania strat materialnych w zagrożonych obiektach

Sposoby ogłaszania alarmu

INSTRUKCJA ALARMOWANIA NA WYPADEK POWSTANIAPOŻARU



A L A R M O W A N I E

- Każdy, kto zauważył pożar lub uzyskał informacje o pożarze obowiązany jest zachować spokój i nie dopuszczając do paniki natychmiast zaalarmować:

 Osoby znajdujące się w sąsiedztwie pożaru, narażone na jego skutki.

 Państwową Straż Pożarną tel. 112

 Burmistrz	tel. 94 3736309, tel. kom. 792111011

 Zastępca Burmistrza	tel. kom.730111411

 Sekretarz Urzędu	Tel. 943736309

- Alarmowanie straży pożarnej należy przeprowadzić z najbliższego telefonu.

- Po uzyskaniu połączenia ze strażą pożarną należy wyraźnie podać:

  - gdzie się pali - dokładny adres obiektu i jego nazwę,

  - co się pali - np. magazynek gospodarczy, pokój biurowy, szatnia, sala wykładowa, zaplecze socjalne itp.,

  - czy istnieje zagrożenie życia ludzi, czy w rejonie pożaru lub bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się materiały łatwo zapalne lub wybuchowe itp.,

  - numer telefonu, z którego się mówi oraz swoje imię i nazwisko.

UWAGA: po potwierdzeniu przyjęcia meldunku przez dyżurnego telefonistę odłożyć słuchawkę i odczekać przy telefonie na ewentualne sprawdzenie, czy meldunek o pożarze nie jest fałszywy

- W razie potrzeby (wypadek lub awaria) zaalarmować:

 Pogotowie Ratunkowe	- tel. 112

 Policję	- tel. 112

 Pogotowie gazowe	- tel. 992

 Pogotowie energetyczne	- tel. 991

Warunki ewakuacji - jest to zespół przedsięwzięć oraz środków techniczno organizacyjnych zapewniających szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrożonej lub objętej pożarem. Polegają one w szczególności na :

- zapewnieniu odpowiedniej ilości i szerokości wyjść,

- zachowaniu dopuszczalnych długości dróg ewakuacyjnych,

- zapewnieniu odpowiedniej, bezpiecznej pożarowo obudowy i wydzieleń drógewakuacyjnych,

- zabezpieczeniu dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem.

Podczas przeprowadzania ewakuacji ludzi z budynku należy pamiętać, że może ona być utrudniona, w związku z brakiem zamknięć otworów drzwiami o odpowiedniej odporności ogniowej    pomiędzy     pomieszczeniami     zaliczonymi     do     kategorii     zagrożenia     ludzi a pomieszczeniami o innym przeznaczeniu. Taki stan rzeczy powoduje, w przypadku powstania pożaru w pomieszczeniu przeznaczonym do innych celów (o większym obciążeniu ogniowym), następuje szybkie i niekontrolowane rozprzestrzenianie się dymu i gazów pożarowych na drogi komunikacji ogólnej (ewakuacyjne).

Środki i sposoby ogłaszania alarm o niebezpieczeństwie.

Środkami łączności alarmowej mogą być :

- środki nagłaśniające występujące w obiekcie,

- środki porozumiewania wewnętrznego - ustne sygnały alarmowe,

- środki łączności alarmowej zewnętrznej jak aparaty telefoniczne.

Ogłaszanie alarmu o niebezpieczeństwie z reguły odbywać się będzie istniejącymi środkami nagłaśniającymi.

Alarmowanie powinno odbywać się wg schematu uwzględniającego alarmowanie wewnątrz obiektu oraz alarmowanie sił do akcji ratowniczo - gaśniczej spoza obiektu.

W przypadku wystąpienia zagrożenia powodującego konieczność przeprowadzenia ewakuacji osób i mienia z obiektów, decyzję o jej podjęciu wydaje Burmistrz lub osoby zastępująca go, odpowiedzialne za bezpieczeństwo osób i mienia   Decyzja ta musi zawierać informacje o zakresie ewakuacji, liczbie osób przewidzianych do ewakuacji, sposobach i kolejności opuszczania obiektu, a także musi określać drogi ruchu i rejon dla osób ewakuowanych.

W OBIEKCIE URZĘDU WYZNACZONO MIEJSCA EWAKUACJI LUDZI NA PARKING ZA URZĘDEM

Przydział obowiązków i organizacja działania

Po podjęciu decyzji o ewakuacji osób i mienia należy:

- Niezwłocznie powiadomić wszystkich pracowników i petentów przebywających na terenie ewakuowanego obiektu o powstaniu i charakterze zagrożenia oraz konieczności przeprowadzenia ewakuacji. Do powiadomienia można wykorzystać środki łączności wewnętrznej. Ustalono, że sygnałem do ewakuacji są ustne komunikaty ogłaszane przez Burmistrza lub pracowników. Należy również wykorzystać sieć i urządzenia telefoniczne.

- Kierujący akcją ewakuacyjną wyznacza osoby odpowiedzialne za przebieg ewakuacji pracowników, ponadto ustala ewentualną potrzebę ewakuacji sprzętu i mienia, określając w tym celu sposoby, kolejność i rodzaj ewakuowanego mienia.

- W pierwszej kolejności należy ewakuować osoby z tych pomieszczeń, w których powstał pożar, lub które znajdują się na drodze rozprzestrzeniania się ognia oraz pomieszczeń,

z których wyjście lub dotarcie do bezpiecznych dróg ewakuacji może zostać odcięte przez pożar lub zadymienie.

- Podczas ewakuacji z pomieszczeń, ludzi należy kierować na poziome drogi ewakuacyjne (korytarze), a następnie zgodnie z kierunkami określonymi przez znaki ewakuacyjne, na klatki schodowe i wyjścia poza obszar zagrożony pożarem lub na zewnątrz obiektów.

- Osoby z ograniczoną zdolnością poruszania się należy ewakuować przy wykorzystaniu wózków bądź przenosić na rękach.

- W przypadku blokady dróg ewakuacyjnych, należy niezwłocznie, dostępnymi środkami, np. telefonicznie, bezpośrednio lub przy pomocy osób znajdujących się na zewnątrz odciętej strefy, powiadomić kierownika akcji ewakuacyjnej. Ludzi odciętych od wyjścia, a znajdujących się w strefie zagrożenia, należy zebrać w pomieszczeniu najbardziej oddalonym od źródła pożaru i w miarę posiadanych środków oraz istniejących warunków, ewakuować z zewnątrz, przy pomocy sprzętu ratowniczego przybyłych jednostek Państwowej Straży Pożarnej lub innych jednostek ratowniczych.

- Przy silnym zadymieniu dróg ewakuacyjnych należy poruszać się w pozycji pochylonej, starając się trzymać głowę jak najniżej, ze względu na mniejsze zadymienie panujące w dolnych partiach pomieszczeń i korytarzy. Usta i drogi oddechowe należy w miarę możliwości zasłaniać chustką zmoczoną w wodzie - sposób ten ułatwia oddychanie. Podczas ruchu przez mocno zadymione odcinki dróg ewakuacyjnych należy poruszać się wzdłuż ścian, by nie stracić orientacji co do kierunku ruchu.

- Ewakuacja mienia nie może odbywać się kosztem sił i środków niezbędnych do ewakuacji i ratowania ludzi. Ewakuację mienia należy rozpocząć od najcenniejszych urządzeń, dokumentacji i przedmiotów. Należy wykorzystywać wszystkie sprawne  fizycznie osoby, nadające się do demontażu i ewakuacji mienia.

- Po zakończeniu ewakuacji, tj. opuszczeniu obiektów czy zagrożonej strefy, opiekun danej grupy osób, zobowiązany jest do sprawdzenia, czy wszystkie osoby opuściły poszczególne pomieszczenia. W razie podejrzenia, że ktoś został w zagrożonej strefie, należy natychmiast zgłosić ten fakt dowódcy jednostki ratowniczej przybyłej na miejsceakcji.

- W przypadku przybycia Jednostek Państwowej Straży Pożarnej w trakcie akcji ewakuacyjnej, kierujący przebiegiem akcji zobowiązany jest do złożenia krótkiej informacji o przebiegu akcji, a następnie podporządkowania się poleceniom dowódcy przybyłej jednostki taktycznej straży pożarnej.

Odpowiedzialność za ochronę przeciwpożarową ponosi Burmistrz Urzędu Miejskiego w Barwicach, który zgodnie z zapisami  ustawy o ochronie ppoż. oraz rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony ppoż. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - odpowiada za bezpieczeństwo pożarowe obiektów i osób w nim przebywających. Wykonując swoje obowiązki poprzez podległych pracowników Burmistrz ma prawo scedować część odpowiedzialności i związane z tym obowiązki służbowe na pracownika niższego szczebla. Zakres kompetencji w tym przypadku powinien być jednoznacznie sprecyzowany w zakresie obowiązków służbowych pracownika i zgodny z aktualnymi rozwiązaniami organizacyjnymi i personalnymi.

  - Ogólne zasady postępowania podczas ewakuacji

- Zachować spokój i nie ulegać panice od chwili powiadomienia o ewakuacji.

- Wyłączyć i zabezpieczyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe.

- Zakończyć pracę sprzętu komputerowego oraz zabezpieczyć dane informatyczne przed dostępem osób niepowołanych.

- Przygotować do ewakuacji (zabezpieczyć) ważne wytypowane mienie, dokumenty, pieczęcie, środki finansowe itp.

- Pozamykać okna.

- Wytypowane osoby do działań zabezpieczających ewakuację winny przystąpić do wykonywania przypisanych im zadań.

- Wszystkie osoby opuszczające Urząd powinny postępować zgodnie z zaleceniami i udać się na wyznaczone miejsce ewakuacji.

- Nie zamykać pomieszczeń.

- Pracownicy informują Burmistrza o opuszczeniu biur wraz z petentami.

- Na miejscu ewakuacji pracownicy i petenci	przebywają do czasu otrzymania stosownej informacji, co do powrotu i kontynuacji zajęć lub ich zakończenia.

  - Drogi ewakuacji

Ewakuacja z pomieszczeń budynku powinna odbywać się korytarzami z poszczególnych kondygnacji i dalej klatką schodową do wyjść ewakuacyjnych na zewnątrz. We wszystkich przypadkach, w których istnieje możliwość ewakuacji więcej niż jedną drogą, kierujący ewakuacją powinien wybrać najkrótszą lub w zależności od sytuacji drogę najbezpieczniejszą. Kierunki ewakuacji z poszczególnych kondygnacji budynku zostały przedstawione naplanie/schemacie (Załączniki nr 1 do Planu Ewakuacji).

TABLICE (ZNAKI) BEZPIECZEŃSTWA EWAKUACYJNE I POŻAROWE

Przy ustalaniu rodzaju i rozmieszczenia tablic bezpieczeństwa pożarniczych i ewakuacyjnych w obiekcie uwzględniono, charakter zagrożenia pożarowego, rozwiązania budowlano - instalacyjne obiektu, a także sposoby zagospodarowania powierzchni i pomieszczeń. Ilość rozmieszczonych tablic jest wielkością minimalną, niezbędną do prawidłowego oznakowania obiektu, a jeżeli powstanie potrzeba rozszerzenia zakresu i rodzaju oznakowania - należy przeprowadzić to zgodnie z zapisami polskich norm:

- PN-EN ISO 7010:2012 oraz PN-ISO 3864-1:2006 ZNAKI EWAKUACYJNE

- PN-EN	ISO	7010:2012	ZNAKI	OCHRONY	PRZECIWPOŻAROWEJ	-	FIRE EQUIPMENT

- PN-N-01256-5 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych.

Dopuszcza się naniesienie znaków bezpieczeństwa ewakuacyjnych na oprawy lamp oświetlenia ewakuacyjnego, jako rozwiązanie alternatywne do umieszczenia graficznych symboli znaków na podłożu fotoluminescencyjnym.

Symbole oraz lokalizacja znaków ewakuacyjnych na drodze ewakuacyjnej

| Nr | Znak ewakuacyjny | Znaczenie (nazwa) znaku ewakuacyjnego | Zastosowanie |
| --- | --- | --- | --- |
| Norma PN-EN ISO 7010:2012 |  |  |  |
| 1. |  | Kierunek drogi ewakuacyjnej | Znak wskazuje kierunek do wyjścia, które może być wykorzystane w przypadku zagrożenia. |

| Nr | Znak ewakuacyjny | Znaczenie (nazwa) znaku ewakuacyjnego | Zastosowanie |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | a) b) | Drzwi ewakuacyjne | Znak ten powinien być stosowany wraz ze znakiem „kierunek drogi ewakuacyjnej” (pn.2 b,c) do oznakowania drzwi przegradzających ustaloną drogę ewakuacji, nie wymienioną w pn. 1 w tym także drzwi wyjściowych z przedsionka. |
| 3. |  | Przesunąć w celu otwarcia | Znak stosowany łącznie ze znakami z pn.3 na przesuwnych drzwiach wyjścia ewakuacyjnego, jeśli są one dozwolone. Strzałka powinna wskazywać kierunek otwierania drzwi przesuwnych. |
| 4. |  | Pchać aby otworzyć | Znaki stosowane łącznie ze znakami z pn.3 na drzwiach wyjścia ewakuacyjnego, jeśli są one dozwolone. Strzałka powinna wskazywać kierunek otwierania drzwi. Zazwyczaj stosuje się je na drzwiach, które otwierają się w sposób inny niż przewidują przepisy (z pomieszczeń na zewnątrz). |
| 5. |  | Ciągnąć aby otworzyć |  |
| 6 |  | Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej | Znaki te umieszcza się w miejscach w których kierunek ewakuacji może budzić wątpliwości: gdy nie widoczny jest znak „Wyjście ewakuacyjne” lub znak „drzwi ewakuacyjne” gdy widoczny jest więcej niż jeden taki znak, a ludzie – zgodnie z planem ewakuacji powinni przemieszczać się tylko w kierunku jednego z nich. Znaki te umieszcza się na ścianach na wysokości ok. 150cm, lub nad drogą ewakuacyjną na wysokości 200cm tam gdzie jest to możliwe prostopadle do kierunku przemieszczania się informowanych ludzi. |
| 7. | a) b) | Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół, schodami w górę. |  |
| 8. |  | Wyjście ewakuacyjne | Znak do oznakowania następujących drzwi, przegradzają- cych ustaloną drogę ewakuacji ludzi: wyjść ewakuacyjnych z pomieszczeń w których wymagane są co najmniej dwa takie wyjścia. wyjść prowadzących z budynku, innego obiektu budowlanego oraz terenu – na zewnątrz. Wyjść prowadzących do innej strefy pożarowej, w tym na obudowaną i zamkniętą drzwiami klatkę schodową, w budynku o wysokości ponad 25m. Wymieniony znak powinien być umieszczony bezpośrednio nad drzwiami. Gdy wyjście prowadzi przez przedsionek dotyczy to drzwi przedsionka. |

Znaki bezpieczeństwa i znaki dodatkowe

| Nr | Przykładowe znaki | Znaczenie (nazwa) znaku | Zastosowanie |
| --- | --- | --- | --- |
| PN-EN ISO 7010:2012 |  |  |  |
| 1. |  | Hydrant wewnętrzny | Znak ten stosowany jest na drzwiach szafki hydrantowej |
| 2. |  | Gaśnica | Znak służy do oznakowania miejsc umieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego. |
| 3. |  | Zestaw sprzętu pożarniczego | Znak ten stosowany jest dla uniknięcia podawania zestawu indywidualnych znaków określających sprzęt pożarniczy. |
| 4. |  | Uruchamianie ręczne | Stosowany do wskazywania przycisku pożarowego lub ręcznego sterowania urządzeń gaśniczych (np. stałego urządzenia gaśniczego) |
| 5. |  | Telefon do użycia w stanie zagrożenia | Znak wskazujący usytuowanie dostępnego telefonu przeznaczonego dla ostrzeżenia w przypadku zagrożenia pożarowego. |
| 6. |  | Drzwi przeciwpożarowe. Zamykać! Kierunek drogi ewakuacyjnej w lewo | Zastosowanie: do oznaczenia drzwi znajdujących się w ścianach oddzielenia przeciwpożarowego |
| 7. |  | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu | W obiektach do oznaczenia wyłącznika odcinającego dopływ prądu do wszystkich obwodów z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. |
| 8. |  | Hydrant zewnętrzny | Do oznaczenia miejsca hydrantu zewnętrznego, wodnego, pianowego, podziemnego lub nadziemnego; wielkości charakterystyczne hydrantu należy umieszczać na znaku dodatkowym. |
| 9. |  | Droga pożarowa | Do oznaczenia zewnętrznych dróg dojazdowych dla prowadzących akcję pożarniczą. |
| 10. |  | Miejsce zbiórki do ewakuacji | Do oznaczenia miejsca zgrupowania ludzi podczas ewakuacji. |

4.	Zabezpieczanie prac pożarowo niebezpiecznych

W oparciu o zapisy ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, wprowadza się instrukcję zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym na terenie budynku ujętej w niniejszym rozdziale.

- Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa pożarowego ma na celu określenie obowiązków i odpowiedzialności pracowników za zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym oraz określenie zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego prac, o których mowa w pkt. 2.

- Pod pojęciem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym należy rozumieć wszelkie prace, nie przewidziane instrukcją technologiczną lub prace prowadzone poza wyznaczonymi do tego celu miejscami, jak:

prace remontowo-budowlane związane z użyciem ognia otwartego prowadzone wewnątrz obiektu, na przyległym do nich terenie i placach składowych na których występują materiały palne lub, które posiadają konstrukcję palną,

prace związane ze stosowaniem gazów, cieczy i pyłów palnych i wybuchowych,

wszelkie prace remontowo-budowlane prowadzone w strefach zagrożenia wybuchem.

Do prac takich należy zaliczyć w szczególności wszelkie prace z otwartym ogniem, podczas których występuje iskrzenie lub nagrzewanie, np.:

spawanie, cięcie gazowe i elektryczne,

podgrzewanie instalacji, urządzeń i zaworów z substancjami palnymi, podgrzewanie lepiku, smoły itp.,

rozniecanie ognisk,

używanie materiałów pirotechnicznych,

- Do przestrzegania postanowień Instrukcji zobowiązani są wszyscy pracownicy uczestniczący bezpośrednio lub pośrednio w wykonywaniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, pracownicy nadzorujący przebieg tych prac oraz użytkownicy

obiektu (pomieszczeń, terenu), gdzie prace są wykonywane.

- Postanowienia instrukcji obowiązują także wszystkich pracowników obiektu i firm zewnętrznych (osób prawnych i fizycznych), wykonujących prace niebezpieczne pod względem pożarowym na terenie obiektu.

- Obowiązek zapoznania pracowników oraz firm, o których mowa w pkt. 3 i 4 z treścią instrukcji należy do kierowników komórek organizacyjnych, zatrudniających tych pracowników i zawierających umowy dotyczące wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo. Postanowienia niniejszej instrukcji powinny stanowić integralną część umów, dotyczących realizacji w/w prac.

- Postanowienia zawarte w instrukcji nie naruszają przepisów szczegółowych, dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz innych przepisów i aktów normatywnych.

Zasady organizacyjne

- Prace niebezpieczne pożarowo mogą być wykonywane na terenie obiektu pod warunkiem spełnienia wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

- Wymagania, o których mowa poniżej ustalane są komisyjnie, każdorazowo przed rozpoczęciem prac, w oparciu o postanowienia niniejszej instrukcji oraz przepisów szczegółowych obowiązujących w przedmiotowej sprawie.

- Zasady działania, o której mowa w pkt. 2). skład osobowy komisji stanowią:

  - Burmistrz      lub       osoba       przez       niego       pisemnie       upoważniona

/PRZEWODNICZĄCY/,

  - Osoba   nadzorująca    w    obiekcie    sprawy    ochrony    przeciwpożarowej

/CZŁONEK/,

  - Kierownik (właściciel) grupy (firmy) wykonującej prace /CZŁONEK/,

  - Skład komisji może być rozszerzony o inne osoby.                   prace komisji organizuje jej Przewodniczący,

komisja	ze	swoich	prac	sporządza	„Protokół	zabezpieczenia przeciwpożarowego prac niebezpiecznych pożarowo”,,

po wykonaniu zabezpieczeń określonych w	w/w protokole, Przewodniczący wydaje grupie (firmie) pisemne zezwolenie na rozpoczęcie prac,

po uzyskaniu pisemnego potwierdzenia o zakończeniu prac od wykonawcy robót, pozytywnym wyniku kontroli bezpieczeństwa pożarowego w rejonie wykonywanych prac od osoby lub osób wyznaczonych w protokole, Przewodniczący dokonuje odbioru robót, kwitując to stosownym wpisem w zezwoleniu, o którym mowa powyżej,

do obowiązku Przewodniczącego należy zorganizowanie i zapewnienie dozoru rejonu prac, zgodnie z ustaleniami zawartymi w „Protokole zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo”

zabezpieczenie i dozór miejsca prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych po ich zakończeniu należy powierzyć osobom posiadającym do tego odpowiednie przygotowanie.

- Po zakończeniu prac całość dokumentacji przechowuje Przewodniczący Komisji.

Wytyczne zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo

- Nie dopuszczalne jest jednoczesne prowadzenie prac niebezpiecznych pożarowo jak spawanie, cięcie mechaniczne lub szlifowanie powodujące iskrzenie itp., w pomieszczeniach,   w   których   (lub sąsiadujących   z nimi)   wykonywane są prace z zastosowaniem materiałów palnych, polegające w szczególności na:

myciu z zastosowaniem rozcieńczalników łatwo zapalnych lub denaturatu,

szlifowaniu	(np.	cyklinowaniu)	powierzchni	wykonanych	z	materiałów

palnych,

zakładaniu palnych izolacji oraz prowadzeniu robót wykończeniowych przy zastosowaniu materiałów palnych,

montowaniu wyposażenia wnętrz wykonanego z materiałów palnych.

- Przygotowanie pomieszczeń do prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo polega na:

oczyszczeniu	pomieszczeń	lub	miejsc,	gdzie	będą	wykonywane	prace wszelkich palnych materiałów i zanieczyszczeń,

odsunięciu na bezpieczną odległość od miejsca prowadzenia prac wszelkich przedmiotów palnych i niepalnych znajdujących się w opakowaniach palnych,

zabezpieczeniu przed działaniem, np. odprysków spawalniczych materiałów palnych, których usunięcie na bezpieczną odległość nie jest możliwe, poprzez osłonięcie ich materiałami nie zapalnymi, np. arkuszami blachy, płytami gipsowymi itp.

sprawdzeniu, czy znajdujące się w sąsiednich pomieszczeniach materiały lub przedmioty podatne za zapalenie wskutek przewodnictwa cieplnego bądź rozprysków spawalniczych nie wymagają zastosowania lokalnych zabezpieczeń,

uszczelnieniu materiałami niepalnymi wszelkich przelotowych otworów instalacyjnych, kablowych, wentylacyjnych itp. znajdujących się w pobliżu miejsca prowadzenia prac,

zabezpieczeniu przed rozpryskami spawalniczymi lub uszkodzeniami mechanicznymi kabli, przewodów elektrycznych, gazowych oraz instalacji z palną izolacją, o ile znajdują się w zasięgu zagrożenia spowodowanego pracami niebezpiecznymi pożarowo,

sprawdzeniu, czy w miejscu planowanych prac lub w pomieszczeniach sąsiednich nie prowadzono w ostatnim czasie prac malarskich lub innych, przy użyciu substancji łatwo palnych,

Przygotowaniu w miejscu dokonywania prac m. in.:

- podręcznego sprzętu gaśniczego w ilości i rodzaj umożliwiający likwidację wszystkich źródeł pożaru,

- niezbędnego sprzętu pomiarowego, np. do pomiaru stężeń par gazów palnych jeżeli w rejonie prowadzenia prac mogą zbierać się palne i/lub wybuchowe gazy,

- materiałów osłonowych i izolacyjnych niezbędnych do zabezpieczenia przepro- wadzania prac,

- napełnionych wodą metalowych (nie palnych) pojemników na rozgrzane odpadki, np.: odcięte mechanicznie (rozgrzane) metalowe elementy, drutu spawalniczego, elektrod itp.,

- zapewnieniu stałej drożności wyjść ewakuacyjnych z miejsc prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo.

- Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pożarowo przy użyciu cieczy, gazów i pyłów mogących tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe należy przestrzegać następujących zasad:

- dążyć do zmniejszenia lub eliminacji stref zagrożenia wybuchem poprzez wentylowanie (mechaniczne, grawitacyjne) lub przewietrzanie pomieszczeń,

- na stanowiskach pracy mogą znajdować się stosowane tam ciecze, gazy i pyły palne

w ilości niezbędnej do prowadzenia prac, z zapasem umożliwiającym utrzymanie ciągłości pracy (nie większa jednak ilość niż potrzebna jest do wykorzystania w dniu pracy),

- zapas substancji znajdujących się na stanowisku pracy powinien być przechowywany

w niepalnych (lub innych dopuszczalnych), szczelnych opakowaniach,

- pozostawienie opróżnionych opakowań na stanowisku pracy jest zabronione,

- po zakończeniu prac, wszystkie naczynia, wanny i pojemniki należy szczelnie zamknąć lub zabezpieczyć w inny sposób przed emisją do otoczenia znajdujących się w nich substancji, tworzących z powietrzem mieszaniny wybuchowe,

- ciecze, gazy i pyły oraz ich pozostałości nie powinny zalegać na urządzeniach, stanowiskach, w przewodach wentylacyjnych i na podłożu,

- prace w pomieszczeniach, w których wcześniej wykonano inne prace związane z użyciem łatwo palnych cieczy lub palnych gazów, mogą być prowadzone wyłącznie po uprzednim pomiarze stężeń par cieczy lub gazów w pomieszczeniu i stwierdzenie nie przekroczenia 10 % ich dolnej granicy wybuchowości.

- Po zakończeniu prac niebezpiecznych pożarowo w budynku, pomieszczeniu oraz

w pomieszczeniach sąsiednich, należy przeprowadzić dokładną kontrolę, mającą na celu

stwierdzenie, czy nie pozostawiono tlących lub żarzących się cząstek, czy nie występują jakiekolwiek objawy pożaru oraz czy sprzęt (np. spawalniczy) został zdemontowany, odłączony od źródeł zasilania i należycie zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Kontrolę taką należy ponowić po upływie 4 godzin, a w razie konieczności po 8 godzinach, licząc od czasu zakończenia prac niebezpiecznych pożarowo.

- Prace niebezpieczne pożarowo powinny być wykonywane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje, zaś sprzęt używany do wykonywania prac powinien być sprawny technicznie i zabezpieczony przed możliwością wywołania pożaru.

- Butle z gazami sprężonymi mogą znajdować się na terenie obiektu wyłącznie w okresie wykonywania prac i pod stałym nadzorem.

Przykłady zabezpieczenia prac pożarowo niebezpiecznych

Rys.1 Palne materiały, których usunięcie poza zasięg rozprysków spawalniczych jest niemożliwe, osłaniamy w sposób gwarantujący bezpieczeństwo: 1-ekran z blachy, 2-koc gaśniczy

Rys. 2 Spawane przewody, części maszyn i urządzeń oraz elementy konstrukcji budowlanych stykające się z materiałami palnymi lub przebiegające w pobliżu nich należy skutecznie chłodzić: 1-przewód doprowadzający wodę, 2-zwoje sznura z włókna niepalnego, 3-koc gaśniczy

Rys.3    Wszystkie   otwory   i   szczeliny   prowadzące   do   sąsiednich   pomieszczeń   i   pozostające w zasięgu rozprysków spawalniczych powinny być uszczelnione za pomocą materiału - 1

Rys. 4 Z izolowanych rurociągów, na których prowadzi się prace spawalnicze, należy usunąć izolację cieplną na odcinku gwarantującym bezpieczeństwo, a w razie (izolacja łatwopalna) chłodzić skutecznie np. sposobem pokazanym na rysunku: 1-przewody doprowadzające wodę, 2-zwoje sznura z włókna niepalnego

Rys. 5 Elementy instalacji rozgrzewające się przy spawaniu bezpośrednio od płomienia lub na drodze przewodnictwa cieplnego, stykające się z materiałami palnymi, należy zdemontować lub skutecznie chłodzić: 1-palna ścianka, 2-niepalna wykładzina, 3-haki podtrzymujące instalację

Rys. 6 Sposób prawidłowego spawania elementu metalowego konstrukcji przechodzącego przez drewniany strop: 1-drewniany strop, 2-szczeliwo z materiału niepalnego, 3-materiał niepalny (np. koc gaśniczy)

Rys. 7 Cięte lub spawane pojemniki, mogące zawierać gazy lub pary cieczy palnych, należy przed przystąpieniem do prac wypełnić gazem obojętnym, np. gazami spalinowymi z silnika samochodowego podawanymi przez łapaczkę iskier: 1-łapaczka iskier, 2-woda, 3-przewód doprowadzający gazy do wnętrza pojemnika

Rys. 8 Niewielkie pojemniki, mogące zawierać palne gazy lub pary cieczy palnych, zabezpieczamy skutecznie przed zapaleniem lub wybuchem napełniając je wodą - 1

Barwice, dnia	r.

PROTOKÓŁ ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO PRAC NIEBEZPIECZNYCH POŻAROWO

- Wykonawca prac niebezpiecznych pożarowo

.......................................................................................................................................................

- Strefa zagrożenia wybuchem oraz właściwości pożarowe materiałów palnych występujących w budynku lub pomieszczeniu

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

- Rodzaj elementów budowlanych występujących w danym pomieszczeniu lub rejonie przewidywanych prac pożarowo niebezpiecznych

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................

- Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku, pomieszczenia stanowiska, strefy urządzenia itp. w czasie wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

- Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego pomieszczeń sąsiednich

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

- Ilość i rodzaj sprzętu pożarniczego do zabezpieczenia prac

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

- Środki alarmowania straży pożarnej oraz osób przebywających w budynku

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

- Osoby odpowiedzialne za realizację przedsięwzięć określonych w pkt. 4 i 5.

.

........................................................... tel. ............................podpis ..............................................

........................................................... tel. ............................podpis ..............................................

........................................................... tel. ............................podpis .............................................

........................................................... tel. ............................podpis ..............................................

- Osoba odpowiedzialna za nadzór nad stanem bezpieczeństwa pożarowego w toku wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo

........................................................... tel. ............................podpis ..............................................

- Osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie pomieszczeń sąsiednich

........................................................... tel. ............................podpis ...............................................

........................................................... tel. ............................podpis ..............................................

........................................................... tel. ............................podpis ..............................................

- Osoby odpowiedzialne za wyłączenie instalacji spod napięcia, odcięcia gazu, dokonanie analizy stężeń par cieczy, gazów i pyłów

........................................................... tel. ............................podpis ..............................................

........................................................... tel. ............................podpis ..............................................

........................................................... tel. ............................podpis ..............................................

- Osoba odpowiedzialna za udzielenie instruktażu w zakresie środków bezpieczeństwa

........................................................... tel. ............................podpis ...............................................

- Osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie kontroli rejonu prac po ich zakończeniu

........................................................... tel. ............................podpis ...............................................

........................................................... tel. ............................podpis ...............................................

........................................................... tel. ............................podpis ...............................................

- Prace pożarowo niebezpieczne będą przeprowadzone w dniach ............................................

od godz. .............................. do godz. ............................

Podpisy komisji:

.......................................

.......................................

.......................................

Barwice, dnia.	r.

Z E Z W O L E N I E	NR	................

na prowadzenie prac pożarowo niebezpiecznych

1. Miejsce pracy .............................................................................................................................

( pomieszczenie, kondygnacja, stanowisko, instalacja )

2. Rodzaj pracy .............................................................................................................................

3. Czas pracy,	dnia ............................., od godz. ............. do godz. ................................

4. Zagrożenie pożarowo - wybuchowe w miejscu pracy  ..............................................................

- Sposób zabezpieczenia przed możliwością zainicjowania pożaru /wybuchu/

................................................................................................................................................

- Środki zabezpieczenia:

a) przeciwpożarowe .....................................................................................................................

b) BHP ........................................................................................................................................

c) inne .........................................................................................................................................

7. Sposób wykonania pracy ...........................................................................................................

- Odpowiedzialni za:.

a) Przygotowanie miejsca pracy, środków zabezpieczających i zabezpieczenie toku prac pożarowo niebezpiecznych..........	...................... wykonano............	....................

Nazwisko	podpis

b) Wyłączenie spod napięcia ......	...................... wykonano ..........	......................

Nazwisko	podpis

c/ Dokonanie analizy stężenia par cieczy, gazów, pyłów* niebezpiecznych - stężenia nie*	występują .........................	.......................wykonano .........

Nazwisko	podpis

......................

d/ Stosowanie środków zabezpieczających, organizacja pracy i instruktaż:

..........................	.......................... wykonano .........	....................................

nazwa środków	podpis

...………...........	...................................wykonano .........	...................................

Nazwisko	podpis

UWAGA: * - niepotrzebne skreślić.

- Zezwalam na rozpoczęcie prac /zezwolenie może nastąpić po złożeniu podpisów przez osoby wymienione w pkt. 8 /.

............		………….	…….......		.…………………. podpis wypisującego			podpis kierownika

10. Pracę zakończono dnia ....................... , godz. .......... , wykonał ......................................

- Stanowisko pracy i jego otoczenie sprawdzono i nie stwierdzono zaniedbań i okoliczności mogących zainicjować pożar.

Stwierdzam odebranie robót:	Skontrolował:

...............podpis przewodniczącego komisji ............................. podpis.................................................

  - Zasady zaznajamiania pracowników z przepisami z zakresu ochrony ppoż.

Za zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń odpowiedzialni są pracodawcy w porozumieniu z pracownikiem prowadzącym sprawy osobowe. Szkolenie przeciwpożarowe ma na celu zapoznanie pracowników z zagrożeniami występującymi w obiekcie oraz:

zapoznanie pracowników ze sposobami eliminowania zagrożeń pożarowych i innych miejscowych, a także zapoznanie ich z obowiązującymi przepisami ppoż.,

wskazanie pracownikom sposobu postępowania na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w tym ich zadań podczas ewakuacji,

nauczenie    pracowników    posługiwania    się    sprzętem    gaśniczym,    ratowniczym i urządzeniami gaśniczymi oraz z zasadami ich użycia,

zapoznanie pracowników z zadaniami i obowiązkami w zakresie ochrony ppoż. w zależności od zajmowanego stanowiska.

Wszyscy pracownicy są objęci następującymi rodzajami szkolenia:

Szkolenie instruktażowe wstępne. Szkoleniu temu podlegają wszyscy pracownicy przed dopuszczeniem do pracy. Szkolenie to powinno być przeprowadzone przez osobę uprawnioną. Szkolenie to powinno obejmować zagadnienia podane w przykładowym programie poniżej. Szkolenie wstępne powinno być udokumentowane, np. poprzez wpis do rejestru potwierdzony, podpisem szkolonego i osoby przeprowadzającej szkolenie, wydaniem zaświadczenia oraz oświadczeniem osoby przeszkolonej.

Szkolenie instruktażowe wstępne jest w zasadzie szkoleniem jednorazowym. Uzasadnieniem do przeprowadzenia tego szkolenia ponownie mogą być następujące przypadki:

kiedy firma zmienia profil lub technologię,

wprowadzenia istotnych zmian w organizacji ochrony przeciwpożarowej w obiekcie, zostały wprowadzone istotne zmiany w zabezpieczeniu ppoż. obiektu.

Instruktaż na stanowisku pracy. Temu rodzajowi szkolenia podlegają wszyscy nowi pracownicy lub pracownicy zmieniający stanowisko pracy. W czasie szkolenia, pracownicy są zapoznawani z zagrożeniami pożarowymi na stanowisku pracy, warunkami bezpieczeństwa, instrukcjami technologiczno -ruchowymi, instrukcjami ppoż. obowiązującymi na stanowisku pracy. Przeprowadzenie instruktażu na stanowisku pracy jest dokumentowane odpowiednim wpisem do książki, którą prowadzi pracownik Kadr (przełożony) i podpisami osoby szkolącej i szkolonej (może być wpisane do karty bhp).

UWAGA:

Zagadnienia	ochrony	przeciwpożarowej	ujęte	są	w	programach	szkolenia	wstępnego i szkoleń okresowych z zakresu BHP.

Strona 31z 43

Przykładowy program szkolenia instruktażowego wstępnego

| Temat: | Uwagi |
| --- | --- |
| Podstawowe przepisy prawne z zakresu ochrony ppoż., wytyczne i zarządzenia, instrukcje |  |
| Zagrożenia pożarowe w obiektach, przyczyny powstawania pożarów i innych zagrożeń |  |
| Zadania i obowiązki pracowników w zakresie zapobiegania pożarom |  |
| Zadania i obowiązki pracowników w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia |  |
| Ewakuacja ludzi i mienia, drogi i środki ewakuacji |  |
| Podręczny sprzęt gaśniczy. Praktyczna znajomość zakresu jego stosowania i sposobu użycia |  |

Strona 32z 43

Barwice, dnia.	r

................................

(imię i nazwisko)

…...........................

(stanowisko)

O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczam, że zostałem(am) zapoznany(na) z przepisami z zakresu ochrony przeciw- pożarowej, obowiązującymi w budynku Urzędu Miejskiego w Barwicach, a w szczególności znane mi są zasady i sposoby związane z:

    - zagrożeniem pożarowym występującym budynku,

    - eliminacją zagrożenia pożarowego,

    - przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej i odpowiedzialności z tytułu ich nieprzestrzegania,

    - zasadami postępowania w przypadku pożaru,

    - zasadami obsługi sprzętu i urządzeń gaśniczych,

    - warunkami prowadzenia ewakuacji osób i mienia.

Ponadto ustalenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego przyjmuję do wiadomości i przestrzegania.

…………..…...........................................

Podpis osoby składającej oświadczenie

…………………………...............................

podpis prowadzącego szkolenie wstępne

………………….…………...............................

podpis prowadzącego szkolenie instruktażowe

Przyjęto do akt personalnych dnia ................................

Strona 33z 43

  - Sposoby praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji ludzi

Zgodnie z §17 ust.1 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia

7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2019 r. poz. 67), z budynku Urzędu Miejskiego w Barwicach istnieje obowiązek przeprowadzania praktycznego sprawdzenia organizacji ewakuacji.

Podstawa Prawna:

§ 17 ust. 1 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2019 r. poz. 67) „Właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu.”

Strona 34z 43

- Wzór zgłoszenia –

L.Dz.

Barwice, dnia ……………….

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

ul. 1-go Maja 61 78-400 Szczecinek

Realizując wymagania wynikające z § 17.4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (jt. Dz.U. z 2021 r. poz.869) Urząd Miejski w Barwicach informuje, że w dniu ……………………………r. przeprowadzone będą ćwiczenia praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji.

Jednocześnie pragnę poinformować, iż przyjęty scenariusz ćwiczeń zakłada:

- Co się stało (pożar, wybuch lub inne miejscowe zagrożenie) powstał w ……….

- Zdarzenie objęło swoim rozmiarem……………………

- Istnieje konieczność ewakuowania ludzi z całego budynku.

Osobą odpowiedzialną za przebieg ćwiczeń jest………………………….

Telefon kontaktowy………………………………………..

Strona 35z 43

- wzór sprawozdania z ewakuacji obiektu –

SPRAWOZDANIE

z praktycznego sprawdzenia organizacji

oraz warunków ewakuacji Urzędu Miejskiego w Barwicach

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku i terenów (jt. Dz.U. z 2021 r. poz.869) i § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków,   innych obiektów budowlanych   i terenów (Dz. U. z 2019 r. poz. 67).

W dniu…	przeprowadzono praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków

ewakuacji w budynku Urzędu Miejskiego w Barwicach. Przyjęte założenia do przeprowadzenia ewakuacji.

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewakuacji

………………………………………………………………………………………………………………

Osoba dokonująca	oceny prawidłowości przeprowadzenia sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji

……………………………………………………………………………………………………………....

- Charakterystyka ogólna obiektu:

- Przeznaczenie obiektu i dane charakterystyczne obiektu.

………………………………………………………………………………………………….………… powierzchnia………………………………………………………………..………………………..……. wysokość…………………………………………………………………………………………….…….. ilość kondygnacji………………………………………………………………………………………….. ilość klatek schodowych………………………………………………………………………….……… ilość wyjść z budynku………………………………………………………………………………….… ilość osób mogących przebywać w obiekcie oraz na poszczególnych kondygnacjach

……………………………………………………………………………………………….…………..…

Strona 36z 43

- Warunki ewakuacji

Ilość i szerokość wyjść ewakuacyjnych, kierunek otwierania drzwi

………………………………………………………………………………………………………………

Czy na drogach ewakuacyjnych znajdują się palne elementy wyposażenia wnętrz (wykładziny, boazerie z materiałów palnych, palne sufity podwieszane)

………………………………………………………………………………………………………………

Dostępność kluczy do wszystkich wyjść z obiektu oznakowanie, miejsce przechowywania, dostępność)

……………………………………………………………………………………………………………… Możliwość wyjścia na dach (właz, drabinka, rodzaj zamknięcia)

……………………………………………………………………………………………………………… Drożność dróg ewakuacyjnych (zastawianie dojścia do drzwi, ograniczenie szerokości)

………………………………………………………………………………………………………………

- Oznakowanie      obiektu      pożarniczymi      znakami      informacyjnymi,      ostrzegawczymi i ewakuacyjnymi (miejsca usytuowania gaśnic, miejsca szczególnie niebezpieczne, kierunki i wyjścia ewakuacyjne, główne wyłączniki prądu)

………………………………………………………………………………………………………………

- Wyposażenie obiektu w urządzenia przeciwpożarowe

Sieć hydrantowa (ilość hydrantów, stan wyposażenia, jego kompletność, ostatnie badania i jego wyniki)

……………………………………………………………………………………………………………… Urządzenia do usuwania dymów i gazów pożarowych (lokalizacja, sposób uruchomienia)

………………………………………………………………………………………………………………

Instalacja	oświetlenia	ewakuacyjnego	(sposób	i	czas	załączania,	protokoły	z	ostatniego sprawdzenia)

……………………………………………………………………………………………………………… Gaśnice (ilość, rodzaj, rozmieszczenie, data ostatniej konserwacji)

………………………………………………………………………………………………………………

- Czy dla obiektu opracowano kartę informacyjno-alarmową (jej aktualność)

……………………………………………..…………………………………………………………………

Strona 37z 43

- Inne elementy wynikające z warunków budowlanych mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników (terminy ostatnich przeglądów instalacji elektrycznych, odgromowych, gazu itp.)

……………………………………………..……………………………………………………………………

- Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

  - Czy obiekt posiada instrukcję bezpieczeństwa pożarowego i czy jej zakres jest zgodny z § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) (data opracowania, aktualizacji)

……………………………………………..……………………………………………………………………

  - Czy instrukcja określa szczegółowe zasady postępowania pracowników w przypadku wystąpienia zagrożenia

…………………………………………………………………………………………………………………

  - Czy z instrukcją zostali zapoznani wszyscy pracownicy i użytkownicy obiektu

…………………………………………………………………………………………………………………

- Sprawdzenie warunków i organizacji ewakuacji.

  - Prawidłowość ogłoszenia alarmu lub rozpoczęcia ewakuacji (sposób przekazania informacji pracownikom oraz jej prawidłowość)

…………………………………………………………………………………………………………………

  - Ocena zachowania się pracowników, uczniów po ogłoszeniu ewakuacji (zgodność postępowania z wymogami instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, prawidłowość pozostawiania pomieszczeń i prowadzenia ewakuacji, znajomość wyznaczonego miejsca)

…………………………………………………………………………………………………………………

  - Ocena pracowników odpowiedzialnych za likwidację zagrożenia np. gaszenie powstałego pożaru, wyłączenie dopływu energii elektrycznej, zabezpieczenie pomieszczeń i dokumentów (sprawdzenie umiejętności obsługi i lokalizacji gaśnic, hydrantów i innych urządzeń przeciwpożarowych)

…………………………………………………………………………………………………………………

2.	Ocena osób odpowiedzialnych za sprawdzenie pomieszczeń po ewakuacji (prawidłowość sprawdzenia wszystkich pomieszczeń, znajomość ilości osób ewakuowanych)

…………………………………………………………………………………………………………………

5. Ocena osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie ewakuacji (prawidłowość kierowania ewakuacją i działaniami ratowniczymi do momentu przybycia jednostek Państwowej Straży Pożarnej)

………………………………………………………………………………………………………………… 6. Całkowity czas ewakuacji ……………………………………………………………………………...

Strona 38z 43

- Uwagi do przeprowadzonej ewakuacji (zauważone nieprawidłowości, utrudnienia w ewakuacji)

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

- Dodatkowo w trakcie prowadzonego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji stwierdzono

……………………………………………………………………………………………..…………………………

……………………………………………………………………………..…………………………………………

………………………………………………………………………………………….…………….

Na tym sprawozdanie zakończono.

……………………………………………………………………………………………………………

(podpis z podaniem imienia i nazwiska zarządzającego obiektem i nazwiska sporządzającego protokół)

Strona 39z 43

AKTUALIZACJA INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO ĆWICZENIA EWAKUACJI LUDZI Z OBIEKTU

| Lp. | Data ćwiczeń z ewakuacji | Uwagi | Podpis osoby uprawnionej |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| Lp. | Zakres aktualizacji instrukcji. Data aktualizacji | Nazwisko i imię osoby dokonującej aktualizacji. Nr upoważnienia | Podpis osoby uprawnionej |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Strona 40z 43

  - Postanowienia końcowe i podstawy prawne

Powzięcie decyzji o ewakuacji ludzi nie powinno być zbyt pochopne, nie może być to jednak działanie opóźnione, aby nie zaistniały trudności w wyprowadzeniu osób zagrożonych na wskutek dużego zadymienia lub odcięcia przez ogień dróg ewakuacyjnych.

Na terenie obiektu do czasu otrzymania wytycznych pozostają osoby które prowadzą ewakuację. Wszystkie osoby przebywające w budynku mają obowiązek stosowania się do poleceń osób kierujących ewakuacją.

Usprawnieniem przebiegu ewakuacji mogą być przeprowadzane w placówce okresowe szkolenia przeciwpożarowe mające na celu zapoznanie pracowników z zagrożeniem, przepisami oraz zasadami obsługi sprzętu ppoż.

Dodatkowo w celu zminimalizowania wystąpienia zagrożenia, a także jego skutków należy poddawać przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym urządzenia przeciw- pożarowe i gaśnice stosowane w obiekcie.

Strona41z43

  - Podstawy prawne opracowania Instrukcji

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (jt. Dz.U.  z 2021 r. poz. 869),

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1123),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jt.: Dz. U. z 2020 r. poz. 2127),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. poz. 124, poz.1030 ),

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 2019, poz. 67),

- PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.

- PN-86/E-05003/02 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona podstawowa,

- PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona Przeciwpożarowa,

- PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja,

- PN-N-01256-5 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych,

- PN-N-01256-4 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe,

- PN-92/M-51079/02 Sprzęt pożarniczy. Gaśnice przenośne. Badanie szczelności, przewodności elektrycznej, zagęszczalności oraz wymagania szczególne,

- PN-92/M-51079/04 Sprzęt pożarniczy. Gaśnice przenośne. Wielkości napełniania i minimalne wymagania skuteczności gaśniczej,

- PN-92/M-51079/05 Sprzęt pożarniczy. Gaśnice przenośne. Wymagania i badania dodatkowe,

- Protokoły przeglądów – okresowej kontroli budynku,

Strona 42z 43

9. Wykaz załączników

Załącznik nr 1	Plan- schemat ewakuacji z poszczególnych kondygnacji budynku

Załącznik nr 2	Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo Załącznik nr 3	Zezwolenie na prowadzenie prac niebezpiecznych pożarowo Załącznik nr 4	Protokół zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo

Załącznik nr 5	Instrukcja używania gaśnic

Załącznik nr 6	Oświadczenie pracownika o szkoleniu

Strona 43z 43